实验7-2：配置全互连的IBGP邻居

【实验目的】：
在本次实验中，你将调查BGP是怎样在自治系统（AS）内部运行？
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 配置全互连的内部边界网关协议（IBGP）

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-router)#neighbor 10.200.200.xy next-hop-self | 广告自己是指定邻居的下一跳 |
| (config-router)#neighbor 10.200.200.xy update-souce lo0 | 使用环回接口与邻居形成同位体。 |
| (config-router)#no synchronization | 关闭BGP同步规则 |
| #show ip bgp | 显示BGP路由表 |

【任务一】：配置全互联的IBGP
在这个任务中，你需要使用TELNET连接到远程实验设备。
实验过程：

第一步：在路由器PxR1,PxR2,PxR3,PxR4之间配置全互连的IBGP邻居。使用环回接口地址10.200.200.xy在边界路由器和内部路由器之间建立IBGP邻居关系，在两个内部路由器之间同样使用环回接口建立IBGP邻居关系。因为RIP发布了环回接口网络，所以在这些路由器之间可以使用环回接口建立IBGP邻居关系。

- 注意：这里总共应该有6个IBGP邻居关系，其中两个边界路由器之间的会话已经在上一次的实验中配置。下图列表了BGP同位体会话。这个虚拟指出的是EBGP同位体，实线指出的是IBGP同位体。

第二步：配置每一个内部路由器在BGP中发布环回接口10.200.200.xy/32

第三步：验证实验的BGP邻居关系是正确建立的。
每一个边界路由器应该看到两个EBGP邻居和三个IBGP邻居。每一个内部路由器应该看到三个IBGP邻居。
你的边界路由器显示应该与下列类似：

第四步：在内路路由器上，使用show ip bgp命令检查核心网络10.254.0.0/24的下一跳地址。
|到达核心网络10.254.0.0/24的下一跳路地址是什么？
哪一条路径是到达核心网络10.254.0.0/24的最佳路径呢？

第五步：显示边界路由器的IP路由表，这里有路由条目到达核心网络10.254.0.0/24吗？
显示内部路由器的IP路由表，这里有到达核心网络10.254.0.0/24的路由吗？为什么有或没有？
内部路由器并不知道怎样到达下一跳地址，因为下一跳地址不可达，所以他们并不安装BGP路由到他们的路由表中。你可以通过IBGP广告下一跳地址，或在边界路由器上广告他们自己为下一跳。我们选择第二种方法。

第六步：在边界路由器（PxR1和PxR2）上，使用next-hop self命令更改下一跳地址。

第七步：在内部路由器(PxR3和PxR4)，使用show ip bgp命令检查BGP路由10.254.0.0/24。
现在10.254.0.0/24的下一跳地址是什么？

第八步：内部路由器有安装这个路由条目到他们的路由表吗？
，为什么？
BGP同步规则阻止BGP安装这条路由到路由表。什么是BGP同步规则？

第九步：因为我们在我们的AS系统中运行全互连的IBGP，我们可以安全的关闭所有实验路由器上的BGP同步规则。关闭了同步规则后，再查看内部路由器的路由表，现在你应该可以看到BGP路由10.254.0.0/24。

第十步：从内部路由器上，PING TFTP服务器(10.254.0.254)测试连接正确性。

第十一步：哪一个路径是内部路由器使用的到达TFTP服务器？

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你在你的实验机架上配置全互连的IBGP路由，并且能够正确学习到网络核心的BGP路由。