实验7-4：结合route-map使用MED和Local Preference操作BGP路径

【实验目的】：
在本次实验中，你将使用route-map去更改BGP路由协议的Multi-exit discriminator(MED)和local preference 值，从而影响BGP路径的选择。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 配置一个route-map更改BGP local preference影响数据包出口。

- 配置一个route-map更改BGP MED值影响数据包入口。

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-route-map)#match ip add 3 | 在route-map中匹配一个IP 地址ACL |
| (config-router)#neighbor 172.31.xx.4 route-map SET_PREF in | 为邻居在IN的方向应用一个route-map |
| (config)#route-map SET_PREF permit 10 | 创建一个名为“SET_PREF”route-map |
| (config-route-map)#set local-preference 300 | 使用一个route-map设置BGP local preference |
| (config-route-map)#set metric 200 | 使用一个route-map设置BGP MED。 |

【任务一】：使用ROUTE-MAP结合MED和LOCAL PREFERENCE操作BGP路径
在这个任务中，你需要使用TELNET连接到远程实验设备完成实验。
实验过程：

第一步：在边界路由器，查看BGP表和注意路由表中连接BBRx路由器到其他实验机架的网络172.31.x.0和172.31.xx.0的下一跳地址。
边界路由器到达远程网络172.31.x.0使用的路径是什么？为什么BGP选择那条路径？
边界路由器到达远程网络172.31.xx.0使用的路径是什么？为什么BGP选择那条路径？

第二步：你的公司有建立一个策略控制存在的AS数据包。使路由器选择通过BBR2通往远程网络172.31.x.0和172.31.xx.0
为了遵守上面的策略，配置边界路由器PxR1和PxR2，使用一个route-map设置路由器BBR2广告所有的路由到达远程网络172.31.x.0和172.31.xx.0的本地优先级(local preference)为300。

第三步： 查看边界路由器的BGP表。本地优先级是否有更改？

第四步： 当你配置策略的时候，策略并不是自动的应该到已经存在的BGP表中。你可以重置路由器与BBR2的BGP邻居关系或选择不重置BGP邻居关系，配置路由器在存在的路由条目中应用策略。使用clear ip bgp 172.31.xx.4 soft in命令软重置和应用策略到那些由BBR2发布的路由条目

第五步：查看其他的BGP路由器，这个本地优先级(local preference)值是否更改了？

现在边界路由器到达远程网络172.31.x.0使用哪一条路径？为什么BGP选择那条通过AS-path更长的路径？
现在边界路由器到达远程网络172.31.xx.0使用哪一条路径？为什么BGP选择那条路径？
你的边界路由器的BGP应该与下列类似：


第六步：第一个核心路由器（BBR1和BBR2）有多种方法到达你的实验设备。举例来说，一条直接的路径是通过PxR1和PxR2路由器，或者另一条路径通过其他的核心路由器，然后到达边界路由器。
Telnet到核心路由器（BBR1和BBR2）然后测试BGP路由表。
哪一条路径是路由器BBR1使用到达你的实验网络10.x.0.0？为什么BGP选择这条路径？
哪一条路径是路由器BBR2使用到达你的实验网络10.x.0.0？为什么BGP选择这条路径？

第七步：假设你的公司也有为核心的入口数据包建立一个策略。这个策略声名：
BBR1的数据包通过PxR1到达你的实验网10.x.0.0。
BBR2的数据包通过PxR1到达你的实验网10.x.0.0。
为了完成上面的策略，你应该：
使BBR2看PxR1的路径是没有吸引力的。
使BBR1看PxR2的路径是没有吸引力的。
现在BBR1和BBR2路由器BGP表中两条路径的MED都是0，所以BBR1和BBR2将选择最旧的EBGP路径。
在PxR1，配置一个route-map设置到达你的内部实验网络(10.x.0.0)的MED值为200，应用这个策略更新传输到BBR2。
在PxR2，配置一个route-map设置到达你的内部实验网络(10.x.0.0)的MED值为200，应用这个策略更新传输到BBR1。
记住，更低的MED是对BGP路由协议是更有吸引力的。
在应用策略到BGP邻居(BBR1和BBR2)完成后，执行一个clear ip bgp ip- address soft out软重置BGP进程。

第八步：TELNET到核心路由器和测试BGP表，验证MED更改是有效的。你的输出应该与下列输出(部分)类似（例中使用机架5）：
注意那个拥有MED值200的路径没有被选为最佳路径。
现在哪一个路径是最佳路径从BBR2到达你的实验网10.x.0.0？
现在哪一个路径是最佳路径从BBR1到达你的实验网10.x.0.0？

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你有更改特定路由的本地优先值(local preference)

- 你有更改特定路由的MED值