威立信方案网络摄像机操作手册

在使用本产品之前，请认真阅读用户操作手册,                                    版本V1.0(2015年12月）

注意事项

说明

本手册为通用产品手册，支持功能由于型号不同而有所区别，请以实物为准。

本手册旨在供您作为使用操作时的参考工具。您可以在本手册中找到有关功能和命令的信息，以及详细的菜单和操作指南。

本手册可能包含技术上不准确的地方或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。

我公司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在新版本中加入，恕不另行通知。

安全使用注意事项

此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用本产品之前，请认真阅读此说明手册并妥善保存以备日后参考。

如下所示，预防措施分为“警告”和“注意”两部分：

警告：无视警告事项，可能会导致死亡或严重伤害。

注意：无视注意事项，可能会导致伤害或财产损失

| 警告 | 警告事项提醒用户防范潜在的死亡或严重伤害危险。 |
| --- | --- |
| 注意 | 注意事项提醒用户防范潜在的伤害或财产损失危险。 |

警告

在本产品安装使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。

- 请使用正规厂家提供的电源适配器。

- 请不要将多个网络摄像机连接至同一电源（超过适配器负载量，可能会产生过多热量或导致火灾）。

- 在接线、拆装等操作时请一定要将产品电源断开，切勿带电操作。

- 在墙壁或天花板上安装本产品时，请牢固地固定住网络摄像机。

- 如摄像机中出现冒烟现象，或产生恶臭，或发出杂音，请立即关掉电源并且将电源线拔掉，并同经销商或服务中心联系。

- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。

（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任）

注意

- 请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备，并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面震动或容易受到冲击的地方（忽视此项可能会损坏设备）。

- 请不要将摄像机瞄准强光物体，如太阳、白炽灯等，否则会造成摄像机传感器的损坏。

- 在室内使用的摄像机，不能暴露安装于可能淋到雨或非常潮湿的地方。

- 避免将设备放在阳光直射地点、或通风不良的地点，或如加热器或暖气等热源附近（忽视此项可能会导致火灾危险）。

- 为了避免摄像机损坏，切勿把摄像机设置在有油烟或水蒸气、温度过高或有很多灰尘的场所 。

- 清洁时，用软布擦拭掉壳体上的污垢。清理污垢时，应以干布清理，污垢不易清除时，可用中性清洗剂轻拭干净，切勿使用碱性清洁剂洗涤。镜头上如果粘有灰尘，请使用专用镜头纸擦拭。

目录

一、产品介绍	1

1.1系统需求	1

1.2产品概述	1

1.3性能特点	2

1.4硬件介绍	3

1.5重要安全须知	4

二、连接方式	6

2.1局域网连接	6

2.2广域网连接	7

三、用户使用指南	8

3.1设备登陆	8

3.1.1登陆界面	8

3.2 主界面	10

3.2.1 工具栏说明	10

3.2.2  视频图像格式说明	11

3.3 参数设置	12

3.3.1系统设置	12

3.3.2网络设置	16

3.3.3音频视频	19

3.3.4 报警设置	24

3.3.5 本地设置	27

3.3.6 平台设置	27

四、常见问题解答	29

# 一、产品介绍

## 1.1系统需求

- 操作系统：Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows7

- 浏览器：  Microsoft Internet Explorer 8.0以上

- 硬件要求：CPU：Intel Core 2 Duo E4600 / 2.4 GHz或以上

内存：    1GB或以上

显卡：    Nvidia GeForce 8600 GT或以上

网卡：    10/100Mbps网卡

## 1.2产品概述

随着社会的快速发展，人们对安防行业的认识与需求日益增加，同时也对安防行业提出了更高的要求，通信技术的高速发展也为安防行业注入新的活力。

高清红外网络摄像机是新一代网络视频监控媒体终端，采用高清晰CMOS影像传感器和高性能网络视频处理芯片，可提供全帧率、高清晰流畅的运动视频。集音视频编码压缩和数据传输为一体，适用于实时监视远端图像、监听远端现场声音。在夜视状态下，摄像机会发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体。广泛应用于金融、电信、政府、学校、医疗、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所。

## 1.3性能特点

  - 采用Linux嵌入式操作系统，嵌入式RTOS设计。低码率、低功耗，稳定可靠。纯硬压缩，看门狗

  - 采用H.264视频编码，压缩比高，画质好；支持动态码率控制。

  - 采用密封结构设计，散热性能好，防水等级IP66。

  - 最大支持1080P/960P/720P/D1/VGA/CIF/QVGA，可并发输出双码流。

  - 视频延时短，视频高速运动画面清晰流畅。

  - 高性能3D数字降噪功能和边沿增强功能，采用ROI视频压缩技术,压缩比高；

  - 主码流: 1920*1080、1280*960、1280*720；720*576子码流: 720*576（D1）、640*480(VGA)、352*288（CIF）、176*144(QVGA)；

  - 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持HTTP/RTSP/DHCP等网络协议；

  - 采用H.264 High Profile 编码,最高分辨率分别可达200 万像素（1920×1080）、130万像素（1280*960）、100万像素（1280*720）；

  - 支持双码流,码流32kbps~8Mpbs可调、帧率1~25fps可调；

  - 点阵红外发光灯组，最大可视距离达到50M

  - ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

  - 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；

  - 功能齐全: web 支持basic 和digest 认证、匿名访问、镜像、移动侦测报警、手动录像、报警录像等功能；

  - 支持onvif协议，GB28181协议；

  - DC12V电源输入；

## 1.4硬件介绍

图1-1

图1-1为设备综合线

| 编号 | 综合线描述 | 综合线用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12V/2A电源输入接口 | 设备供电 |
| 2 | RJ45网络接口 | 网络接口10/100M自适应以太网接口 |

图1-2

图1-2为1系设备标准型综合线

| 编号 | 描述 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | 连接12V2A电源 |
| 2 | 网络接口RJ45 | 网络接口10/100M自适应以太网接口 |

## 1.5重要安全须知

- 运输及保管过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡等对产品造成的损坏

- 放置在通风处

- 避免高温

- 信号电缆远离高压电缆

- 远离强雷电、强电场环境

- 符合国家及行业标准等电位接地

- 防止灰尘污染，保证环境清洁

- 请勿将任何异物或流体物质渗入机器内部，以免损坏机器

- 清洁本机时,请先断电。且不可使用化学品及气雾剂清洗,只可以使用干布擦拭

- 戴防静电手腕带安装设备

- 当机器有故障时，请勿轻易对机器进行任何修理操作，应先参照说明书查出故障，查不出原因则请专业人员维修。有关维修工作，必须由我公司授权的维修人员进行。

# 二、连接方式

## 2.1局域网连接

用网线将摄像机与电脑直接相连，或者经过交换机或路由器间接相连。

图2-1 局域网连接示意图

局域网连接注意事项：请确保电脑IP地址与网络摄像机IP地址在同一个网段，否则将导致网络连接不通。网络摄像机出厂默认IP地址为自动适应IP地址，建议将电脑IP地址修改为192.168.1.XX（XX代表2~254中的任一值），但不要修改为与网络摄像机IP地址一样的值。

## 2.2广域网连接

将摄像机接入到广域网有两种方法：

- 使用静态IP地址（需向ISP运营商申请静态IP地址）

- 使用动态IP地址（DHCP自动获取IP地址或者PPPOE拨号获得）

图2-2 广域网连接示意图

- 使用静态IP地址：分为有路由器和没有路由器两种情况。有路由器时，将申请到的静态IP地址设置为路由器的IP地址，然后在路由器中做端口映射，通过在浏览器地址栏中输入静态IP地址：端口号远程访问摄像机；没有路由器时，将申请到的静态IP地址直接设置为摄像机的IP地址，然后在浏览器地址栏中输入静态IP地址即可远程访问摄像机。

有路由器时，可以通过在路由器做端口映射，一个静态IP远程访问多台摄像机，没有路由器时，一个静态IP只能访问一台摄像机。

- 使用动态IP地址：分为有路由器和没有路由器两种情况。

由于DHCP自动分配的IP地址经常变动，因此不方便直接使用IP地址来访问摄像机。不建议客户使用。

# 三、用户使用指南

## 3.1设备登陆

### 3.1.1登陆界面

首先使用局域网连接方式连接摄像机，然后打开IPC助手

双击IP地址即可显示设备登录界面，如图所示：

用户名：随便填写

密码：随便填写

注意：使用任一默认用户名和密码登录设备后，对设备都具有相同的管理员操作权限，建议用户在第一次成功登录设备后修改或删除不必要的用户名和密码，以保证设备系统安全。

- 单击 或者 可以进行中英文界面的转换。

- 初次使用的用户，正式登陆之前需要先下载安装OCX控件，否则登陆后将看不到视频图像。安装控件需要先在IE登陆界面点击下载OCX控件，如，下载完成后先关闭浏览器客户端，再安装OCX控件，待安装成功后，再打开浏览器客户端重新登录设备即可看到视频图像。

登录成功后，即可进入到视频预览界面，如图所示：

## 3.2 主界面

### 3.2.1 工具栏说明

注意：标准型设备无音频和对讲功能

：播放设置，调节视频预览流畅性和修改视频连接协议类型

：录像，录制当前正在播放的音视频并保存在本地PC机上

：抓拍，把当前画面以图片形式保存在本地PC上（默认路径为C:\IPCamera，用户可通过本地设置进行修改）

：音频对讲，通过本视频预览客户端向前端设备外接的喇叭或音响喊话

：音频监听，监听前端设备外接拾音器采集的或外接音频线输入的声音

：报警提示符，当设备有除网线断开外的任何报警事件发生时，此报警提示符将及时提示报警，并可显示报警事件类型。

：电子放大，点击此按钮然后使用鼠标左键在视频预览界面框选需要放大的区域。

：全屏显示，全屏显示视频预览界面，点击键盘ESC键即可退出全屏。

### 3.2.2  视频图像格式说明

设备支持双码流预览。主码流支持1080P、960P、720P、D1、VGA五种视频格式，从码流支持D1、VGA、CIF、QVGA四种视频格式，一般情况下，1080P、960P、720P、D1适用于局域网，CIF适用于广域网， QVGA适用于手机网络。用户可以根据不同的需要选择不同的视频格式显示。

## 3.3 参数设置

### 3.3.1系统设置

3.3.1.1 基本信息

基本信息显示当前的设备信息，如设备名称、设备编号、内核版本、服务版本、网页版本和插件版本。

3.3.1.2 时钟设置

时钟设置可对设备时间相关参数进行调整。用户可以选择时区，调整日期和时间。

- 时区设置：选择当地的时区，然后点击“保存”。

- 日期设置：日期设置可选择与PC保持同步或手动修改，然后点击“保存”即可。

注：选择与PC同步后则无法执行手动修改。

- NTP服务器：勾选“自动与INTERNET时钟服务器同步”，输入服务器地址、服务器端口、同步间隔后保存，系统时间将自动与选择的INTERNET时钟服务器保持同步。使用此功能时必须保证设备能正常连接互联网。

3.3.1.3 系统维护

在系统维护，可执行自动重启，手动重启和恢复默认出厂值操作。

- 自动重启：用户可以设定设备自动重启的具体时间。操作方法是首先勾选“自动重启启用”，然后设定好重启的时间，可以设置为每一天，也可以设置为一周的某一天，设置完成后保存即可。

- 重启设备：点击重启设备按钮，对设备进行手动重启操作。

- 恢复出厂默认值：恢复所有设置为出厂默认值。

3.3.1.4 系统升级

用户可以通过升级软件，保持软件为最新版本。

- 系统升级：单击左键，选择升级文件所在的路径，点击“确认”。

警告：在升级的过程中，请不要断电和对软件进行任何操作，以免造成升级不成功或损坏系统。

3.3.1.5 用户管理

用户管理实现设备端认证和对用户的添加、修改、删除功能。

设备端认证：

- 禁用：不需要用户名和密码即可登录设备。

- 基础认证：需要正确的用户名密码才能登录设备。

- 摘要认证：需要正确的用户名密码才能登录设备，比基础认证有更高的安全性。

- 用户列表：可实行用户添加，修改和删除操作。最多只能有8个用户。用户名必须是数字或字母，长度不超过为1~31个字符。

密码必须是数字或字母，长度为4~8个字符。

3.3.1.6 串口设置

3.3.1.7 系统状态

系统状态显示系统当前状态。

可手动刷新页面，也可设置时间间隔自动刷新显示。系统状态所显示的信息：

- 序号1：显示系统CPU使用状态。

- 序号2：显示CPU时钟信息。

- 序号3：显示系统内存使用情况。

- 序号4：显示系统启动持续时间。

- 序号5：显示程序运行持续时间。

- 序号6：显示DNS服务器信息。

- 序号7：显示设备当前IP地址。

### 3.3.2网络设置

3.3.2.1 以太网

可以对设备网络参数进行相关的设置。

- 用户可以根据实际情况设置网络参数，包括DNS地址，IP地址，子网掩码，网关等参数，设置完成后保存即可。

- MAC地址为设备物理地址，不可更改。

- DHCP（自动回去IP地址）设置： 可以打开此选项，自动从本地网络获取网络参数， 此项内容需要DHCP Server支持，请与网络管理员确认。

- 自动适应IP地址：设备IP根据网络环境自动适应出可通讯的IP地址，稳定24小时候此功能自动关闭；

3.3.2.2 网络端口

- Http端口：默认为80，修改保存后需重新登录。

- Rtsp端口：默认为554，修改保存后需重新登录。

3.3.2.3 邮件设置

- 服务器：邮件发送服务器的域名或IP地址。

- 用户名：邮件发送服务器的用户名。

- 密码：  邮件发送服务器的密码。

- 目的：  邮件接收方的邮箱地址。

3.3.2.4 网络测试

网络测试功能可以帮助用户测试当前网络是否通畅。

- IP地址或域名：输入设备需要连接的服务器的地址。

- Ping包数量：输入测试中发送包的数量。

- Ping包大小：输入每个包的大小。

- 诊断结果：输入正确的测试参数后按发送按钮，根据网络情况等待几秒到几十秒后就会在诊断结果中输出测试结果，用户可以根据返回结果判断网络状态。

### 3.3.3视频参数

3.3.3.1 视频通道设置

选择视频通道设置，进入视频通道设置页面。

- 码流类型：支持主码流和从码流双码流同时输出。

- 分辨率：主码流支持1080P、960P、720P、D1、VGA，从码流支持D1、VGA、CIF、QVGA。

- 帧率：支持1~25FPS。

- 码率：支持32~8192kbps。

- I帧间隔：支持1-50等级可调。

- 码率控制：支持定码率和变码率可调。

- 压缩格式：支持H.264压缩格式。

3.3.3.2 字幕叠加

选择字幕叠加后首先进入基础字幕设置界面。

在基础字幕界面可设置OSD显示或隐藏名称、时间。名称内容可编辑，OSD显示位置也可以通过直接拖动到任一位置。

3.3.3.3 图像设定

选择图像设定，进入图像颜色参数设置页面。

- 用户可以调节图像的亮度，对比度，饱和度、锐度、强光抑制增益值以使达到最佳的显示效果。夜视亮度仅在夜视图像时可用。如上图所示。

光源频率可以依据所处的光源环境选择50HZ、60HZ。在中国室           内通常选择50HZ。在NTSC制式的国家则应选择60HZ。

点击“默认值”恢复默认参数值。

- 选择视频镜像进入镜像参数界面，用户可调节镜像为正常，水平，垂直或对角。如下图所示。

- 选择高级设置进入高级设置界面，用户可进行电子快门，白平衡模式的设置，还可以手动调节红增益和蓝增益的值。

白平衡控制模式选择自定义才可手动调节红增益和蓝增益。

如下图所示。

3.3.3.4 隐私遮挡

选择隐私遮挡，进行隐私遮挡设置。

- 通过设置视频遮挡，用户可以使某些区域不被显示在监控画画上，以保护个人隐私。

- 若要设置视频遮挡，首先勾选“启用视频遮挡”，然后选择视频遮挡的颜色，再选择遮挡区域（一共有8个遮挡区域可选择），设置完成后，单击“保存”即可。

3.3.3.5 ROI设置

选择ROI设置，进入ROI设置界面。

- 若要进行ROI设置，首先勾选“启用”，再选择区域（共有8个区域可选择），然后单击“保存”即可。ROI功能在低码流或图像质量较差的情况下效果更加明显。

3.3.3.6 音频设置

设置设备音频监听功能的开启或关闭，并可调节音频输入输出音量。注意：标准型设备无音频和对讲功能

音频输入方式：Mic或Line_In，当外接拾音器或麦克风的时候选择Mic方式，当外接线性音频输入时选择Line_In方式。

- 音频输入编码格式：G711A或G711U可选。

- 音频输入音量：调节输入音频音量。

- 音频输出音量：调节输出音频音量。

3.3.3.7 红外设置

红外系列产品支持光敏模式及自动模式，如下图所示。

- 光敏模式：红外灯工作方式以光敏检测为准，通过灵敏度调节光敏感应的强度，值越大感应灵敏度越强。

- 自动模式：人为将图像设置为彩色或者黑白模式。当自动模式灵敏度值为1时图像强制转换为彩色状态，为100时图像强制转换为黑白状态。当自动模式林敏度值为2-99时依据光源环境而自动改变图像状态。

自动模式主要是人为调节图像状态，且自动模式下光敏感应红仍然会正常工作。

3.3.3.8 扩展配置

- 3D数字降噪：可选择开启/关闭，也可调节降噪强度。默认值为50.

- 编码设置：编码尺寸（支持1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF、QVGA），编码Profile（支持HIGH、MAIN、BASE），可根据需要设置各种分辨率的编码Profile等级。

### 3.3.4 报警设置

3.3.4.1 移动侦测

- 选择“报警设置”进入“移动侦测”页面，进行移动侦测设置。

- 用户可以通过时间布防策略设定移动侦测布防时间。

- 用鼠标点选需要设置的时间点，或者点击鼠标左键在时处拖动选择时间区域，选中区域的变为暗红色。

- 勾选“开启移动侦测”启用移动侦测布防，然后设置移动侦测灵敏度（1～100，阈值越高，灵敏度越高），再点击“选择”按钮，然后按住键盘Ctrl键，同时按住鼠标左键拖动鼠标选择需要设置移动侦测的区域，最后点击“保存”按钮即可。

3.3.4.2 视频丢失

- 选择“报警设置”，进入“视频丢失”页面，进行视频丢失设置。

- 用户可以通过时间布防策略设定视频丢失布防时间：

- 用鼠标点选需要设置的时间点，或者点击鼠标左键在时间布防处拖动选择时间区域，选中区域的变为暗红色。

- 启动视频丢失布防，首先要勾选“启用视频丢失报警”，然后进行时间布防，点击“保存”即可。

3.3.4.3 视频遮挡

- 选择“报警设置”，进入“视频遮挡”页面，进行视频遮挡设置。用户可以通过时间布防策略设定视频遮挡布防时间：用鼠标点选需要设置的时间点，或者点击鼠标左键在时间布防处拖动选择时间区域，选中的区域变为暗红色。

- 启用视频遮挡布防，首先要勾选“启用视频遮挡报警”，然后设置移动侦测灵敏度（1～100，阈值越高，灵敏度越高），再进行时间布防，最后点击“保存”按钮即可。

3.3.4.4 报警联动

- 报警时间间隔：输入报警事件处理的时间间隔，可选择邮件发送报警信息。

- 模拟报警：用于模拟触发各种报警事件以测试报警联动是否正常。

### 3.3.5 客户端设置

- 录像存储设置：用于设置电脑本地录像文件的长度和存储位置。

- 预录像设置：用于设置电脑本地报警联动录像时的预录像时长。

- 报警联动录像：用于设置电脑本地联动报警录像，且可设置报警录像文件长度。

设置完成点击“保存”即可。

### 3.3.6 平台设置

此类产品设备支持大拿平台手机监看，具体使用步骤如下：

步骤一：安卓或者苹果系统手机先下载并安装大拿平台(Danale)客户端软件，注册个人或企业的Danale账号。

官方下载地址http://www.danale.cn/；

安卓及苹果系统手机扫描二维码下载客户端软件：

步骤二：IPC确保连接外网，IE登录设备选择参数设置，再选择平台设置。,开启P2P功能，(默认开启状态）刷新设备直到设备状态显示在线，如图：

步骤三：安卓或者苹果手机打开客户端软件，输入注册时正确的用户名及密码后确认登录；

步骤四：选择“+”号进入添加设备页面，可以手动输入设备ID号或者扫描二维码直接添加设备，如上图所示；

步骤五：双击设备即可远程预览设备和对设备做相关的参数设置。用户也可参见大拿客户端软件说明进行详细设置。

备注：后续平台将升级为“云安通”平台；

# 四、常见问题解答

- 忘记设备的IP地址

解决方法： 1）用IPCTool软件搜索设备IP地址。

- 忘记登录密码怎么办

解决方法：    通过IPCTool搜索到该设备后，选中设备再按下复位按钮。待设备恢复启动后输入默认的用户名及密码即可成功登陆设备。

- 无法通过浏览器访问网络摄像机

可能原因（1）：电脑网络不通。

解决办法：    将电脑接入网络以测试网络接入是否能正常工作，首先排除线缆故障，电脑病毒引起的网络故障，直至能够用电脑相互ping通。

可能原因（2）：IP地址被其他设备占用。

解决办法：    单独把网络摄像机和电脑连接起来，重新设置IP地址。

可能原因（3）：摄像机IP地址和电脑不在同一网段。

解决办法：    将摄像机IP地址和电脑设置成同一网段。

可能原因（4）：未知。

解决办法：    通过按复位按钮使系统恢复成默认的IP地址，重新连接。

可能原因（5）：摄像机本身故障。

解决方法：    退回维修。

- 连接后无图像显示

可能原因（1）：OCX插件安装不正确。

解决方法：    关闭掉电脑上的所有杀毒软件，重新下载OCX插件并安装，安装成功后，重新登录设备。

可能原因（2）：电源故障。

解决方法:     在线测试输出电压是否满足要求,如果达不到要求，更换能达到要求的电源。

可能原因（3）：光圈设置。

解决方法：    若是使用手动光圈需检查光圈是否打开，自动光圈镜头则需要调节LEVEL电位器使光圈在合适位置。

可能原因（4）：摄像机本身故障

解决方法：    退回维修。

- 图像画质不好

可能原因（1）：聚焦不清晰。

解决方法：    调节镜头焦距，使镜头聚焦清晰。。

可能原因（2）：电源线有较强的干扰。

解决方法：    排除干扰源或者更换电源。

可能原因（3）：摄像机本身故障。

解决方法：    退回维修。

- 视频中出现分层或图像扭曲

解决方法：1）  确认视频输入的制式与设备设置的图像制式是 否一致，例如都要是PAL制或都是NTSC制。

2）  检查电源线或网线是否存在较强的电磁干扰。

3）  联系专业人员进行检修。

- 画面出现雪花点

可能原因（1）： 供电电源质量不好。

解决方法：     选用高质量的电源。

可能原因（2）： 红外网络摄像机本身故障。

解决方法：     退回维修。

- 夜视效果不理想

可能原因（1）： 夜间镜头反光或者逆光。

解决方法：     更改摄像机安装角度。

9）视频图像模糊

可能原因（1)： 摄像机焦距不合适

解决方法：     调整摄像机焦距

可能原因(2)：  视频码率偏低

解决方法：      用于网络传输的视频受网络带宽的限制无法适用高码率的视频。而在无网络带宽限制的状况下，可通过调整视频码率来获得较为清晰的图像。

深圳威立信数码有限责任公司

客服电话：4006858908

技术服务电话：4006858138

技术QQ:2355305146

技术QQ:2355903860