LED条屏控制软件操作手册

1、软件界面

软件版本

主菜单

工具栏

控制卡参数设置区

节目区

2、连接

2.1连接步骤

点击运行软件后，第一次启动时会自动打开“查找显示屏”界面

如果没有连接控制卡，会出现如下提示画面：

如果多次自动查找失败，请检查串口线是否“交叉电缆”，有没有插好、控制卡是否正常工作。

注意：严禁在通电的状态下插串口线，请先关掉电源后，再插线。

如果硬件连接正确，通过工具栏上的“查找屏”功能，软件会自动查找到控制卡，并在软件的主界面上显示控制卡型号及版本号

3、设置控制卡

3.1 设置步骤

“屏参设置”步骤：

第一步 ：点击“1号屏”，再点击在右边的主界面的“屏参设置”，如图1所示。

图1 进入“屏参设置”

第二步：输入密码“168”点击确定。

图2  输入密码

第三步：根据显示屏具体参数进行屏参设置。

图3   屏参设置

注意，设置过程中如果发现“亮线”请立刻关闭显示屏电源，否则可能烧坏显示屏行管。

第四步：各常规显示屏参数配置

1，如果是户外P10单红的屏，接口是12接口的：

屏参为：  数据极性： 低

OE极性 ： 高

扫描方式： 1/4 扫描，默认4.1扫描方式

2，如果是户外P16的屏，接口是12接口的：

屏参为：  数据极性： 低

OE极性 ： 高

扫描方式： 1/4 扫描中的4.3扫描方式

3，如果是户内φ3.75，φ5 的屏，接口是08接口的：

屏参为：  数据极性： 低

OE极性 ： 低

扫描方式： 1/16 扫描

4，如果是车载屏P7.62的屏，接口是08接口的：

屏参为：  数据极性： 低

OE极性 ： 低

扫描方式： 1/8 扫描

色彩类型：选择需要显示的屏体颜色，单色或双色。

扫描方式：最常见的扫描方式：1/16，1/4(4.1,,4.3，4.5,4.6等)，其次是1/8

1/2和静态扫描的屏市面上一般已经没有了。

调整好参数后，点击“设置参数”，再点击“确定”就可以了。

图4

第五步：点击“设置参数”按钮，显示屏参数设置完成。显示屏能正常显示“当前无信息”或当前时间。

下面就可以进行节目的编辑和管理工作了。

亮度设置：一致默认为最亮（即15）

4、节目编辑

4.1节目编辑界面

软件正常运行时的界面如 图6所示，主要由“节目单”区，“属性”区，“编辑”区，“预览区”四部分组成。

属性区

节目区

内容编辑区

预览区

图6  软件运行界面组成

- 遥控输入

编辑好多条节目以后，可通过遥控器，由红外传输选择需要的节目！