各机型卡刷更新系统具体步骤（F200.F300.F310.F320.F500.F520.F330.F710. F720）

- 找到品质比较好的SD卡（小卡）,如金士顿.内存要求（4G—16G,）用读卡器将内存卡（SD）连接到电脑，直到电脑读到SD卡，然后格式化SD,

- 将下载的相应机型软件解压，打开解压后的文件夹，找到文件中后缀带有bin的文件，将带有bin的文件复制到SD卡中，然后将SD卡安全退出电脑，

- 将已经拷贝好bin文件的SD插入到 准备升级的行车记录仪中，再插上充电器，按开机键，开机后显示屏上会显示（Firm ware update ）  点击是否进行升级：   是  /  否

- 升级的时候显示屏上会显示处理中.显示屏幕上显示的进度条.当进度显示（100/百分比）后会自动重启开机，开机后自己进行需要的设置，这样就表明更新系统成功。(刷机OK)

- 用读卡器将SD卡重新连接电脑，将SD卡格式化，安全退出电脑，这时候SD卡就可以正常使用了.

注意：分位更新过程中必须确保不能断电，否则会导致机器无法开机！！！